# GXDownloader Guide

- GXDownloader_boot.exe çalıştırın.

Chip Type: “other” seçiniz.

Boot File: “gx3211-6611-dvbs2-spinand.boot” seçiniz.

Serial Port: Uydu alıcısının bağlı olduğu portu seçiniz.

Mode: “conf_down_usb” seçiniz.

Conf File: “flash.conf“ dosyasini “boot_file“ klasorun icinden gosteriniz.

- Bos bir USB`nin icerisine “Usb`ye yuklenecek dosyalar“ klasorundeki dosyalari ana dizine atiniz.

- USB`yi uydu alicisina takiniz.

- Uydu alicisini RS232 ile bilgisayara baglayiniz.

- “Start” tiklayiniz.

- Adaptoru uydu alicisina takiniz.

- Yukleme islemi baslayacaktir. Bitene kadar bekleyiniz.

- Completed yazana kadar bekleyin.